Edge AI for Smart Bank Transfers

# Validazione post-quantizzazione definitiva
e selezione Q5_K_M

Continuazione del report “Conversione GGUF e quantizzazione”

LFM2-700M_GPTPlus-DS: HF merged -> GGUF F16 -> Q4_K_M / Q5_K_M -> diagnosi del test harness -> validazione controllata su 500 record

Ambiente Amazon EC2 con Tesla T4; validazione GGUF finale eseguita con llama.cpp in CPU fallback

Documento aggiornato al 28 agosto 2026

# 1. Obiettivo e stato aggiornato

Questo documento sostituisce la precedente versione della validazione post-quantizzazione. Mantiene la traccia degli esperimenti diagnostici utili a comprendere le anomalie osservate, ma separa in modo esplicito i risultati preliminari dai risultati quantitativi definitivi. La scelta finale della quantizzazione viene ora basata su un unico confronto controllato tra checkpoint HF merged, GGUF F16, Q4_K_M e Q5_K_M, tutti valutati sullo stesso test set e con lo stesso protocollo logico di prompt.

| Elemento | Stato definitivo |
| --- | --- |
| Checkpoint fine-tuned | LFM2-700M_GPTPlus-DS (HF merged) |
| Formato intermedio | GGUF F16 |
| Quantizzazioni confrontate | Q4_K_M e Q5_K_M |
| Test set definitivo | 500 record GPTPlus: 200 GENERATION, 150 COMPLETION, 150 NORMALIZATION |
| Protocollo prompt | raw SFT, terminazione normalizzata a esattamente \n\n |
| Decoding | greedy; max 100 token; repetition penalty 1.0 |
| Esito | F16, Q4 e Q5: 500/500 formato valido, 0 loop ripetitivi |
| Artefatto selezionato | Q5_K_M per il deployment Edge; Q4_K_M mantenuto come fallback più compatto |

Risultato principale. La conversione HF -> GGUF F16 è praticamente lossless sul test operativo (497/500 output identici a HF). Entrambe le quantizzazioni sono stabili; Q5_K_M conserva più fedelmente il comportamento HF rispetto a Q4_K_M, con un costo di circa 66 MiB aggiuntivi.

# 2. Contesto di partenza e artefatti di conversione

La fase di conversione ha prodotto il GGUF F16 dal checkpoint merged e, successivamente, le due varianti quantizzate Q4_K_M e Q5_K_M. Il controllo numerico di conversione già archiviato sui logits aveva mostrato una correlazione quasi perfetta tra PyTorch/HF e GGUF F16; la validazione definitiva su 500 esempi fornisce ora anche una verifica funzionale su output completi.

| Artefatto | Dimensione | Riduzione vs F16 | Ruolo |
| --- | --- | --- | --- |
| HF merged (model.safetensors) | 1416.20 MiB | - | Riferimento fine-tuned |
| GGUF F16 | 1418.65 MiB | - | Riferimento GGUF ad alta precisione |
| GGUF Q4_K_M | 446.92 MiB | -68.50% | Variante più compatta |
| GGUF Q5_K_M | 513.10 MiB | -63.83% | Variante selezionata |

Controllo logits precedente: sul prompt di conversione “Hello, my name is”, i vettori HF e F16 da 65.536 valori mostravano MAE 0,001609, RMSE 0,002046, errore assoluto massimo 0,010652, correlazione Pearson 0,999999485 e lo stesso token argmax (6385). Questo controllo rimane valido come verifica numerica della conversione.

## 2.1 Baseline native-chat del modello base

Prima della conversione era stata eseguita anche una baseline del modello LFM2-700M non fine-tuned con il chat template nativo. È un controllo contestuale sul beneficio dell’SFT e non entra nella scelta Q4/Q5.

| Test set | Record | ROUGE-1 | ROUGE-2 | BERTScore F1 | 2 alternative distinte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPTPlus | 500 | 0,4403 | 0,2189 | 0,8321 | 90,4% |
| Claude | 500 | 0,2449 | 0,0900 | 0,8183 | 91,8% |

# 3. Iter sperimentale preliminare e correzione del test harness

I test eseguiti prima della validazione definitiva non vengono eliminati: sono conservati come materiale diagnostico e di tracciabilità. Tuttavia, non vengono più usati per sostenere quantitativamente la superiorità di una quantizzazione, perché due aspetti del frontend di inferenza hanno alterato la lettura dei risultati: la gestione del boundary finale con -f e, in un test successivo con llama-completion -p, il marker di presentazione “[end of text]” incluso nello stdout.

| Fase | Metodo | Problema / evidenza | Uso nel report definitivo |
| --- | --- | --- | --- |
| F16/Q4/Q5 - 30 record | llama-completion con file temporaneo -f | Il percorso file rimuoveva una newline finale dal prompt | Solo diagnostico; metriche non finali |
| Q4 vs Q5 - 500 record | llama-completion con -f | Stesso mismatch del boundary; comparivano loop e testo extra | Solo diagnostico; non head-to-head finale |
| Q5 server - 500 record | llama-server /completion, prompt raw | 500/500 output strutturalmente corretti, 0 loop | Evidenza che i pesi Q5 non erano degenerati |
| Test newline 2NL / 3NL | prompt diretto e file | Con -f il file con 2 newline veniva letto come boundary diverso; 3 newline nel file ripristinavano il prompt logico | Identificazione della causa del mismatch |
| Q5 vs HF con -p | llama-completion stdout | 500/500 output contenevano il marker “[end of text]” | Struttura valida, ma metriche raw superseded |
| Validazione definitiva | HF Transformers + GGUF via raw /completion | Nessun -f, nessun marker CLI nello scoring | Risultato quantitativo definitivo |

## 3.1 Diagnosi del boundary finale del prompt

Il prompt SFT corretto termina con due newline. Gli script preliminari costruivano correttamente la stringa con rstrip("\r\n") + "\n\n", ma la passavano a llama-completion tramite un file temporaneo e l’opzione -f. I test controllati sul caso EX1184 hanno mostrato che il percorso file modificava la terminazione effettiva: il file con due newline finali produceva il comportamento anomalo, mentre lo stesso prompt passato direttamente con due newline, oppure un file con tre newline, produceva l’output corretto.

Protocollo ufficiale del progetto: prompt = prompt.rstrip("\r\n") + "\n\n" Inferenza finale / deployment: passaggio diretto della stringa al runtime; nessun file prompt con -f

## 3.2 Caso EX1184 e separazione tra modello e frontend

Nel protocollo preliminare con -f, Q5_K_M entrava in un loop di righe “- Professional” sul caso EX1184. Lo stesso Q5, caricato in modo persistente con llama-server e alimentato con il prompt raw corretto, generava invece due alternative normali. Il test server esteso a 500 record, sia con limite 40 sia con limite 64 token, ha prodotto 100% di due alternative numerate, 100% di assenza di testo extra, 100% di alternative distinte e 0 loop. Le 500 raw output dei due limiti risultavano inoltre identiche, escludendo un problema di troncamento a 40 token.

## 3.3 Secondo artefatto: “[end of text]” nello stdout di llama-completion

Dopo la correzione del problema -f era stato eseguito un confronto HF vs Q5 con prompt diretto -p. Quel test era strutturalmente corretto, ma lo script valutava l’intero stdout di llama-completion. L’analisi retrospettiva del CSV archiviato mostra che tutti i 500 output Q5 terminavano con il marker di interfaccia “[end of text]”. Il marker non faceva parte della causale generata, ma veniva incluso nello scoring, riducendo artificialmente ROUGE e impedendo ogni exact match con HF.

| Valutazione Q5 precedente | ROUGE-1 vs reference | ROUGE-2 vs reference | ROUGE-1 vs HF | ROUGE-2 vs HF | Exact HF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stdout raw (con marker) | 0.7763 | 0.6771 | 0.8671 | 0.8324 | 0/500 |
| post-hoc, marker rimosso | 0.8602 | 0.7560 | 0.9623 | 0.9314 | 432/500 |

Conseguenza metodologica. Le metriche 0,7763 / 0,6771 del precedente test Q5 non rappresentano una reale perdita di qualità della quantizzazione: erano penalizzate dal marker CLI. La validazione definitiva usa la risposta JSON raw del server locale e non include elementi di presentazione nello scoring.

# 4. Protocollo della validazione definitiva

Per chiudere la fase post-quantizzazione è stato costruito un unico esperimento controllato su tutti i 500 record del test set GPTPlus. HF, F16, Q4_K_M e Q5_K_M ricevono lo stesso prompt logico; la differenza è solo il runtime necessario al formato del modello. I tre GGUF vengono caricati uno alla volta con llama-server locale e interrogati sull’endpoint raw /completion, usato esclusivamente come harness di test.

| Parametro | HF merged | GGUF F16 / Q4_K_M / Q5_K_M |
| --- | --- | --- |
| Runtime | Transformers AutoModelForCausalLM.generate() | llama-server locale, endpoint /completion |
| Prompt | stringa SFT diretta | stringa SFT raw nel JSON; nessun -f |
| Boundary | esattamente \n\n | esattamente \n\n |
| Chat template | non applicato | non applicato |
| Decoding | do_sample=False (greedy) | temperature=0, top_k=1 |
| Max nuovi token | 100 | 100 |
| Repetition penalty | 1.0 | 1.0 |
| Seed | - | 42 |
| Context size | gestito da Transformers | 512 token |
| Numero record | 500 | 500 per ciascun GGUF |

Il decoding greedy minimizza la casualità: a ogni passo viene scelto il token più probabile. La repetition penalty pari a 1.0 evita di mascherare eventuali degenerazioni mediante una penalizzazione artificiale. Gli output vengono valutati con ROUGE-1/ROUGE-2 F1, formato valido, presenza di esattamente due alternative numerate, distinzione tra le alternative, detection di loop ripetitivi, exact match con la reference e confronto pairwise tra modelli.

Nota sull’harness. llama-server è usato soltanto per ottenere una raw completion pulita e caricare il modello una sola volta durante il benchmark. L’architettura finale dell’app non prevede un server di rete: llama.cpp sarà integrato localmente nel processo Android.

# 5. Risultati definitivi sui 500 record

La tabella seguente è il riferimento quantitativo finale per la fase post-quantizzazione. Tutti i quattro modelli rispettano perfettamente i vincoli strutturali del task; le differenze qualitative riguardano quindi soprattutto la formulazione lessicale delle causali.

| Modello | ROUGE-1 | ROUGE-2 | Formato valido | Esattamente 2 | 2 distinte | Loop | Exact reference |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HF merged | 0.8626 | 0.7606 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0 | 300/500 |
| GGUF F16 | 0.8635 | 0.7617 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0 | 300/500 |
| Q4_K_M | 0.8593 | 0.7579 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0 | 299/500 |
| Q5_K_M | 0.8618 | 0.7586 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0 | 301/500 |

Il fatto che F16 presenti ROUGE leggermente superiore a HF (+0,0010 su ROUGE-1 e +0,0010 su ROUGE-2) non implica un miglioramento sistematico dovuto alla conversione: la differenza è estremamente piccola e deriva da tre soli casi in cui l’output greedy F16 differisce da HF. Nel complesso, i due comportamenti sono sostanzialmente equivalenti.

# 6. Fedeltà comportamentale tra le rappresentazioni

Per isolare l’effetto della conversione e della quantizzazione è più informativo confrontare direttamente gli output dei modelli, oltre al confronto con le reference.

| Confronto | ROUGE-1 pairwise | ROUGE-2 pairwise | Output identici |
| --- | --- | --- | --- |
| HF vs F16 | 0.9978 | 0.9965 | 497/500 (99.4%) |
| HF vs Q4_K_M | 0.9281 | 0.8684 | 369/500 (73.8%) |
| HF vs Q5_K_M | 0.9661 | 0.9384 | 439/500 (87.8%) |
| F16 vs Q4_K_M | 0.9263 | 0.8656 | 367/500 (73.4%) |
| F16 vs Q5_K_M | 0.9641 | 0.9354 | 437/500 (87.4%) |
| Q4_K_M vs Q5_K_M | 0.9219 | 0.8579 | 365/500 (73.0%) |

## 6.1 Effetto della conversione HF -> GGUF F16

HF e F16 producono esattamente lo stesso output in 497/500 casi (99.4%). La similarità pairwise raggiunge ROUGE-1 0.9978 e ROUGE-2 0.9965. Questo risultato, insieme al precedente controllo sui logits, consente di considerare la conversione GGUF F16 funzionalmente lossless per il task in esame.

## 6.2 Effetto della quantizzazione Q4_K_M

Q4_K_M mantiene il formato perfetto e non introduce loop, ma modifica la formulazione rispetto a HF più frequentemente: 369/500 output sono identici a HF (73.8%). La similarità pairwise HF-Q4 è 0.9281 / 0.8684. Rispetto a F16, il calo assoluto di ROUGE verso la reference è circa 0,0042 su ROUGE-1 e 0,0038 su ROUGE-2, a fronte della maggiore compressione dimensionale.

## 6.3 Effetto della quantizzazione Q5_K_M

Q5_K_M conserva più fedelmente il comportamento HF: 439/500 output sono identici (87.8%), con similarità pairwise 0.9661 / 0.9384. Rispetto a F16, il calo assoluto verso la reference è circa 0,0017 su ROUGE-1 e 0,0031 su ROUGE-2. Sul test operativo, quindi, Q5 preserva quasi integralmente la qualità del modello ad alta precisione.

# 7. Trade-off Q4_K_M vs Q5_K_M

La scelta tra Q4 e Q5 non è più basata sui test preliminari con -f, ma sul confronto finale controllato. Entrambe le varianti soddisfano il task; Q4 massimizza la compressione, mentre Q5 offre una maggiore fedeltà comportamentale al checkpoint HF.

| Criterio | Q4_K_M | Q5_K_M | Vantaggio |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimensione | 446.92 MiB | 513.10 MiB | Q4: ~66 MiB più piccolo |
| Riduzione vs F16 | 68.50% | 63.83% | Q4 |
| ROUGE-1 vs reference | 0.8593 | 0.8618 | Q5 |
| ROUGE-2 vs reference | 0.7579 | 0.7586 | Q5 |
| ROUGE-1 vs HF | 0.9281 | 0.9661 | Q5 |
| ROUGE-2 vs HF | 0.8684 | 0.9384 | Q5 |
| Exact match con HF | 73.8% | 87.8% | Q5 (+14,0 p.p.) |
| Stabilità strutturale | 500/500; 0 loop | 500/500; 0 loop | Parità |

Decisione. Q5_K_M rimane l’artefatto principale di deployment. Rispetto a Q4 richiede 66.19 MiB aggiuntivi (+14.81%), ma aumenta l’exact match con HF dal 73.8% al 87.8% e migliora sensibilmente la similarità pairwise. Q4_K_M viene mantenuto come fallback da rivalutare solo se i test Android mostrassero vincoli critici di memoria o latenza.

# 8. Tempi osservati e limite del confronto prestazionale

Gli output finali contengono anche il tempo per richiesta misurato dal test harness. Questi valori sono utili soltanto come informazione diagnostica interna e non devono essere presentati come benchmark comparativo dei formati: HF è stato eseguito tramite PyTorch/Transformers con CUDA disponibile, mentre i log dei tre llama-server riportano “no usable GPU found” e indicano che --gpu-layers è stato ignorato. I GGUF sono quindi stati eseguiti in CPU fallback.

| Runtime / modello | Tempo medio osservato | Backend effettivo | Interpretazione |
| --- | --- | --- | --- |
| HF merged | 0.44 s/richiesta | Transformers / CUDA | Non confrontare direttamente con GGUF CPU |
| GGUF F16 | 2.37 s/richiesta | llama.cpp / CPU fallback | Solo diagnostico |
| Q4_K_M | 1.42 s/richiesta | llama.cpp / CPU fallback | Solo diagnostico |
| Q5_K_M | 2.82 s/richiesta | llama.cpp / CPU fallback | Solo diagnostico |

Criterio per la tesi. Le metriche qualitative del confronto finale sono valide perché dipendono dagli output generati con protocollo controllato. I tempi EC2 non sono invece un benchmark di efficienza tra HF e GGUF. La misura prestazionale rilevante sarà effettuata sul dispositivo Android reale: RAM, tempo di caricamento, latenza, token/s, stabilità multi-richiesta e funzionamento offline.

# 9. Implicazioni per il deployment Edge Android

La validazione desktop della qualità è ora conclusa. Il modello selezionato per il prototipo è LFM2-700M_GPTPlus-DS_Q5_K_M.gguf. Il file verrà conservato sul dispositivo Android e caricato localmente da llama.cpp. L’applicazione Flutter non dovrà avviare llama-server né llama-completion come subprocess: l’inferenza sarà integrata nel layer nativo Android/C++ e il modello verrà caricato una sola volta per sessione applicativa.

Flutter UI ¦ v Platform Channel / Dart FFI ¦ v Native Android / C++ ¦ v llama.cpp ¦-- load Q5_K_M once ¦-- raw SFT prompt ending exactly with \n\n ¦-- local greedy inference v 2 bank-transfer descriptions returned to Flutter No remote server / no network dependency

Regola di integrazione: il prompt builder dell’app deve normalizzare sempre la terminazione con rstrip("\r\n") + "\n\n" e passare la stringa direttamente al runtime. Il workaround delle tre newline è specifico del vecchio percorso -f e non fa parte del formato ufficiale del progetto.

# 10. Organizzazione della repository e artefatti finali

La repository è stata riorganizzata per distinguere chiaramente l’iter diagnostico dalla validazione definitiva. I vecchi test non vengono cancellati, ma sono archiviati come legacy e non devono essere usati come risultati finali.

evaluation/ legacy_post_quantization/ 01_preliminary_f_tests/ 02_q5_server_diagnostics/ 03_q5_completion_diagnostic/ 04_valid_q5_vs_hf_check/ final_quantization_validation/ run_final_validation.py final_quantization_500_summary.json final_quantization_500_records.jsonl model_metrics_summary.csv pairwise_similarity_summary.csv outputs_hf.jsonl outputs_f16.jsonl outputs_q4_k_m.jsonl outputs_q5_k_m.jsonl server_*_final.log

| Artefatto | Ruolo |
| --- | --- |
| run_final_validation.py | Protocollo definitivo riproducibile HF/F16/Q4/Q5 |
| final_quantization_500_summary.json | Riepilogo ufficiale delle metriche finali |
| final_quantization_500_records.jsonl | Output e metriche per singolo record |
| model_metrics_summary.csv | Confronto qualità/struttura vs reference |
| pairwise_similarity_summary.csv | Fedeltà comportamentale tra i quattro modelli |
| server_*_final.log | Evidenza backend llama.cpp e CPU fallback |
| legacy_post_quantization/ | Esperimenti preliminari e diagnostica conservati per tracciabilità |

# 11. Pipeline aggiornata e stato finale

LFM2-700M_GPTPlus-DS - HF merged ¦ ¦ conversione HF -> GGUF F16 v GGUF F16 ¦ +--> controllo logits: OK +--> final test: 497/500 output identici a HF ¦ +--------------------+ ¦ ¦ v v Q4_K_M Q5_K_M 446.92 MiB 513.10 MiB ¦ ¦ +---------+----------+ ¦ v validazione controllata 500 record raw prompt, exactly \n\n, greedy ¦ +--------------+--------------+ ¦ ¦ Q4: 100% format Q5: 100% format 0 loop 0 loop HF exact 73.8% HF exact 87.8% ¦ ¦ +--------------+--------------+ ¦ v Q5_K_M selected for Android Q4_K_M retained as fallback

# 12. Sintesi finale e prossimo passo

La nuova validazione risolve le ambiguità emerse nella fase post-quantizzazione. I loop inizialmente attribuiti a Q5 sono stati ricondotti al percorso file -f e al boundary del prompt; la forte perdita ROUGE osservata nel successivo test Q5-vs-HF è stata a sua volta ricondotta al marker “[end of text]” incluso nello stdout della CLI. Eliminati questi artefatti del test harness, F16, Q4 e Q5 risultano tutti strutturalmente stabili sull’intero test set.

La conversione HF -> F16 preserva quasi perfettamente il comportamento del checkpoint (99.4% di output identici). Q4_K_M riduce il file del 68.50% rispetto a F16 e rimane qualitativamente molto vicino al modello originale. Q5_K_M riduce il file del 63.83% e, rispetto a Q4, mantiene una somiglianza nettamente maggiore con HF: 87.8% di exact match contro 73.8%. Per questo Q5_K_M viene confermato come artefatto principale per il deployment Edge.

La fase successiva non richiede ulteriori benchmark qualitativi desktop. Il prossimo obiettivo è integrare llama.cpp nel progetto Flutter/Android, verificare il funzionamento completamente offline e misurare sul dispositivo reale memoria occupata, tempo di caricamento, latenza per richiesta, token al secondo e stabilità su richieste consecutive.

Stato del progetto. Validazione qualitativa post-quantizzazione: CHIUSA. Modello selezionato: Q5_K_M. Prossimo gate sperimentale: integrazione e benchmark on-device Android.